COMUNICAÇÃO DE DADOS I
1ª LISTA

1. É a medida da faixa de freqüência, em hertz, de um sinal ou sistema. Ela também pode se referir a taxa de dados em comunicação digital sobre certo meio.

- Canal telefônico – 4 Khz

- Canal de televisão – 6 Mhz (EUA) e 8 Mhz (Europa)

- Canal FM – 200 Khz

2. Transmissão síncrona – o intervalo de tempo entre dois caracteres subseqüentes é fixo.Nesse método, os dois dispositivos – transmissor e receptor – são sincronizados pois existe uma relação direta entre tempo e caracteres transferidos. (utiliza de buffers)

Transmissão assíncrona – o intervalo de tempo entre os caracteres não é fixo, não havendo um fluxo homogêneo de caracteres a serem transmitidos. (utilizam bits de start e stop)
3. Transmissão serial – na transmissão serializada tende a sofrer menos interferência (EMI/RFI) menos linhas de transmissão, mais compacta, mais barata e atinge longas distâncias.

Transmissão paralela – várias linhas de dados, alto índice de interferência, curtas distâncias, mais cara e difícil implementação.

Ex.: Paralelo – LPT1

       Serial – COM1

4. Sinal Digital – é um sinal com valores discretos no tempo e amplitude. O que significaria que um sinal digital só é definido para determinados instantes de tempo e o conjunto de valores que podem ser assumidos é finito.
Sinal analógico – é um tipo de sinal contínuo que varia em função do tempo.

O sinal analógico. Pois não utiliza de valores discretos, estando assim suscetível a alterações com o tempo, também é importante lembrar que a checagem de erro é praticamente impossível.
5. É um bit configurado em “0” ou “1” em um caractere para assegurar que o número total de bits “1” no campo de dados seja par ou ímpar, como desejado.
6. 2*1024*1024*8 =  16777216
A = 16777216

16777216 * ( 3 + 8 ) / 8 * 33600 = 686,56 seg =  11,44 min

T = 33600

D = 8

H = 3

7. 100 * 1024 * 8 = 819200 bits 

( ( A / D ) * H ) + D 

A = 819200      ((819200/8)*2) + 819200 = 102400 //valor em bits  102400 /8/1024 = 125 Kbytes


T = 

D = 8

H = 2

2ª LISTA

*fórmula = A . ( H + D ) / D . T

A = arquivo 

T = taxa

D = dados

H = overheads

1. 8,5 * 1024 * 1024 * 8 = 71303168 bits
A = 71303168

71303168 * ( 3 + 7 ) / 7 * 50666 = 2010,45 seg =  33,5 min

T = 50666

D = 7

H = 3

2. 3 * 1024 * 1024 * 8 = 25165824 bits  - 1/3 = 16777216
A = 16777216

16777216 * ( 5 + 2 ) / 5 * 28800 = 815,55 seg =  13,59 min

T = 28800

D = 5

H = 2

3. ????????????//
4. 700 * 1024 * 1024 * 8 = 5872025600

A = 5872025600  

T = 115200

D = 8

H = 2

5872025600 * ( 8 + 2 ) / 8 * 115200 = 63715,55 seg =  1.061,92 min = 17,69 hs

