1 -

Em Maio de 1973, Bob Metcalfe elaborou um memorando descrevendo o sistema de rede Ethernet, que se definia na interconexão de estações de trabalho, possibilitando o envio de dados entre si e para impressoras da rede.  Neste mesmo período foi elaborado também o Xerox Alto (estação de trabalho de computador pessoal com interface gráfica e mouse), em seguida também foram construídas as primeiras impressoras pessoais, e por fim a ligação de tudo através da primeira tecnologia de alta velocidade, a Ethernet.
A união das empresas e a constituição do padrão DIX fizeram com que surgissem especificações para a operação do Ethernet e também para um sistema de única mídia, baseada em cabo coaxial grosso.
2- 

Uma estação Aloha poderia enviar o que quisesse, e depois espera uma confirmação. Se uma confirmação não fosse recebida num espaço de tempo curto, a estação considerava que outra estação tinha transmitido algo simultaneamente, gerando uma colisão, em que as transmissões combinadas eram desprezadas, para que a estação receptora não as ouvisse nem retornassem uma confirmação. Ao detectar uma colisão, as duas estações transmissoras escolhiam um tempo aleatório e depois retransmitiam seus pacotes, com uma boa probabilidade de sucesso. No entanto, a medida que o tráfego aumentava no canal Aloha,  a taxa de colisão crescia rapidamente.
3-

No padrão Ethernet, diferente do sistema Aloha, houve a inclusão de um mecanismo para detectar quando ocorria uma colisão. Nesse padrão também foi incluso o conceito de “Ouvir antes de falar”, em que as estações ouviam a atividade antes de transmitir e aceitavam o acesso a um canal compartilhado por várias estações.

