1 -

Em Maio de 1973, Bob Metcalfe elaborou um memorando descrevendo o sistema de rede Ethernet, que se definia na interconexão de estações de trabalho, possibilitando o envio de dados entre si e para impressoras da rede.  Neste mesmo período foi elaborado também o Xerox Alto (estação de trabalho de computador pessoal com interface gráfica e mouse), em seguida também foram construídas as primeiras impressoras pessoais, e por fim a ligação de tudo através da primeira tecnologia de alta velocidade, a Ethernet.

A união das empresas (DEC, Intel e XEROX) e a constituição do padrão DIX fizeram com que surgissem especificações para a operação do Ethernet e também para um sistema de única mídia, baseada em cabo coaxial grosso.

2-

Uma estação Aloha poderia enviar o que quisesse, e depois espera uma confirmação. Se uma confirmação não fosse recebida num espaço de tempo curto, a estação considerava que outra estação tinha transmitido algo simultaneamente, gerando uma colisão, em que as transmissões combinadas eram desprezadas, para que a estação receptora não as ouvisse nem retornassem uma confirmação. Ao detectar uma colisão, as duas estações transmissoras escolhiam um tempo aleatório e depois retransmitiam seus pacotes, com uma boa probabilidade de sucesso. No entanto, a medida que o tráfego aumentava no canal Aloha,  a taxa de colisão crescia rapidamente.(transmissão sem nenhuma regra, enquanto o Ethernet so executa uma transmissão a partir de uma orientação)

3-

No padrão Ethernet, diferente do sistema Aloha, houve a inclusão de um mecanismo para detectar quando ocorria uma colisão. Nesse padrão também foi incluso o conceito de “Ouvir antes de falar”, em que as estações ouviam a atividade antes de transmitir e aceitavam o acesso a um canal compartilhado por várias estações.(Compatibilidade de uso e serviço)

4-

Camada 1 “Física” -  padroniza o controle elétrico, mecânico e funcional dos circuitos de dados conectados ao meio físico.

Camada 2 “Link de dado” -  tem a finalidade de estabelecer a comunicação de uma estação para outro por um único link, essa e a camada que transmite e recebe quadros reconhece os endereços de link

Modelo OSI

Camada 7 Aplicação

Camada 6 Apresentação

Camada 5 Sessão

Camada 4 Transporte

Camada 3 Rede

Camada 2 Link de dados

Camada1 Física

Subcamada LLC 802.2 / 802.4 / 802.5 / 802.11/802.3

Subcamada MAC

Subcamada de sinalização física

Especificação de mídia

A camada MAC define a arquitetura de rede(LLC).

5-

Garantir que o investimento não será perdido;

Garantir melhoras da rede;

6-

quadro mínimo – 576 bits

quadro máximo – 12208 bits

taxa de transmissão : 2,94 Mbps =~ 2940000 bps

quadro mínimo

2940000/576= 5104,16 frames/seg

quadro maximo

2940000/12208 =~ 240,82 frames/seg

# Quadro Ethernet

64bits 	48bits 	48bits 	16bits 	46 a 1500bytes		32bits

7-

10BASE5 - significa que a velocidade de transmissão é de 10 megabits por segundo, transmissão de banda base e o 5 refere-se ao tamanho máximo de 500 metros de segmento.

10BASE2 – sistema também conhecido como Ethernet Fino, opera em 10 Mbps, no modo banda-base com segmentos de até 185 metros. (Porque “2” no identificador? O IEEE achou mais conveniente o arredondamento de modo a facilitar a pronúncia).

10BASE-T - o “T” significa Twisted Pair(trançado), como nos fios de par trançado. Essa variedade opera a 10 Mbps em banda-base, através de dois pares de fios de par trançado categoria 3.

10BASE-F – o “F” significa “fibra óptica”, como na mídia de fibra óptica. O padrão 10BASE-F define três conjuntos:

10BASE-FB – para hubs de fibra ativos, baseados em repetidores síncronos para estender um sistema backbone.

10BASE-FP - para hub passivo, voltado para ligar estações de trabalho com um hub de fibra óptica.

10BASE-FL – inclui um conjunto de especificações com segmentos de link de fibra óptica, que atualiza e estende o padrão FOIRL mais antigo. Este padrão é mais usado por fabricantes de equipamentos.

100BASE-T – identificador do IEEE para todo sistema de 100 Mbps, incluindo todos os sistemas de mídia Fast Ethernet de par trançado e de fibra óptica.

100BASE-FX – esta variedade do sistema Fast Ethernet opera em 100 Mpbs, no modo banda-base, por cabo de fibra óptica em modo múltiplo.

1000BASE-T – identificador do IEEE para o Gigabit Ethernet de 1000 Mbps sobre cabo par trançado na categoria 5. É baseado num esquema de codificação de sinal diferente, exibido para transmitir sinais de gigabits por cabos pares trançados.

1000BASE-X – identificador do IEEE para sistemas de mídia Gigabit Ethernet com esquema de codificação de bloco 8B/10B adaptado DO PADRÃO Fibre Channel(Sistema de Rede de alta velocidade, desenvolvido e padronizado pelo ANSI).

8-

Na década de 80 os sistemas operavam em 10 Mbps, o que na época era considerado algo muito rápido e que exigia gastos exorbitantes já que os computadores naquela instância não trabalhavam a tal velocidade exigindo assim a compra  e agregação de memórias buffer e componentes de alta velocidade. Já pelo início da década de 90, os computadores passaram a geram uma carga de tráfego mais pesada para um cana Ethernet de 10 Mbps. Para surpresa daquele que acreditavam que o padrão Ethernet era limitado, foi criado o sistema Fast Ethernet de 100 Mbps (1995), baseado em mídias de par trançado e fibra óptica, oferecendo canais de rede de alta velocidade e conexões velozes com computadores servidores e desktop. Com a Fast Ethernet foram montadas interfaces de par trançado e velocidades múltiplas, através de um protocolo Auto-Negotiation.

9-

Tráfego em Rajadas

- Períodos ativos onde há geração de informação intercalada por períodos de inatividade, onde a fonte não produz tráfego.

- Taxa média não é importante

- Parâmetros para caracterização do tráfego:

– Distribuição das rajadas ao longo do tempo

– Duração das rajadas (duração média dos períodos de atividade)

– Taxa de pico atingida durante as rajadas (explosividade da fonte - burstiness: razão entre a taxa de pico e a taxa média).